【土のうの作り方】

準備物：土のう袋・スコッブ

| 1 | 袋に砂を入れます |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 袋に４割程度、砂を入れます。 ※重さ約１０キログラム |  |
| 3 | 紐を引いて、袋の口を縛ります。 |  |
| 4 | 親指を下に向けて土のう袋の上を持ち、紐を親指の下を２周させます。 １周ごとにしっかり占めることが丈夫な土のうを作るコツです。 |  |
| 5 | ３周目は親指を巻き込むようにして巻きます。 |  |
| 6 | 親指分の隙間ができるので、この隙間にひもを通して、下に引き下げます。 |  |
| 7 | 袋の口と巻いたひもの間に輪っかができているので、ここにひもの先端を通してきつく結べば完成です。 |  |